# Hardware Specifications

## Pinout

| Pin | Function | Pin | Function |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NC (3.3V)1 | 2 | GPIO_1 |
| 3 | RESET_N | 4 | GPIO_2 |
| 5 | USB_DP | 6 | GPIO_3 |
| 7 | USB_DM | 8 | GPIO_4 |
| 9 | USB_VBUS | 10 | GPIO_5 |
| 11 | NETWORK_RX GPIO_10 | 12 | HOST_RX SPI_MOSI GPIO_6 |
| 13 | NETWORK_TX GPIO_11 | 14 | HOST_TX SPI_MISO GPIO_7 |
| 15 | NETWORK_TXEN GPIO_12 | 16 | HOST_TXEN SPI_CS GPIO_8 |
| 17 | GND | 18 | SPI_SCK GPIO_9 |
| 19 | VCC (5V) | 20 | ETH0_LED_LINKACT |
| 21 | MS_LED_GREEN | 22 | ETH0_CT |
| 23 | MS_LED_RED | 24 | ETH0_RXP |
| 25 | NS_LED_GREEN | 26 | ETH0_RXN |
| 27 | NS_LED_RED | 28 | ETH0_TXP |
| 29 | DIGITAL_IO_1 | 30 | ETH0_TXN |
| 31 | DIGITAL_IO_2 | 32 | ETH1_LED_LINKACT |
| 33 | USB_HOST_VBUS_EN | 34 | ETH1_CT |
| 35 | USB_HOST_DP | 36 | ETH1_RXP |
| 37 | USB_HOST_DM | 38 | ETH1_RXN |
| 39 | USB_HOST_VBUS_IN | 40 | ETH1_TXP |
| 41 | GND | 42 | ETH1_TXN |

- Pin 1 is not used on the PicoPort-E, however, for compatibility with the PicoPort, this pin should be connected to 3.3V.

## Header Interface

The module uses one 18-position (2x9) header and one 24-position (2x12) header with 2.00mm spacing and 3.20mm lead length (Samtec part #TMMH-109-01-F-DV and part #TMMH-112-01-F-DV).